用水单位用水情况表（供水01表）填报说明

一、填报范围

本市各用水单位。

二、组织实施方式

各区计划用水主管部门负责区公共供水管网到达范围内用水单位及区水资源管理部门管理的自建设施取水单位报表的收集、汇总、分析。

三、报送要求

此报表为月报。市属公共供水管网到达范围内的用水单位及市水务局直管的自建设施取水单位于次月10日前报送上海市供水管理处；各区公共供水管网到达范围内的用水单位于次月10日前报送各区计划用水主管部门；区管理的自建设施取水单位，于次月10日前报送各区计划用水主管部门，抄送区水资源管理部门。

四、指标解释、统计口径和计算方法

(一) 新水量

指取自地表水、地下水、自来水水源被第一次利用的水量。

计算公式：

新水量＝地表水＋地下水＋自来水

＝间接冷却用新水量＋工艺用新水量＋锅炉用新水量＋生活用新水量＋其他新水量

- 按水源分类

(1) 地表水

指用水单位以其自行建设的取水设施提取江河、湖泊、运河、渠道、水库等的水量。从周边单位购得的通过管道供应的各类水质的水（不包括公共供水企业供应的自来水）或水的产品(如蒸汽、热水等) 也计入本项。

注：化学水折算成取水量可按实计算，也可取折算系数为1.10；蒸汽量折算成取水量可按实计算，也可取折算系数为1.15。

(2) 地下水

指用水单位通过取水设施直接从地下承压含水层中抽取的地下水量。

(3) 自来水

指地表水、地下水等经过公共供水企业加工处理，经认定达到自来水供水标准，通过公共供水管网系统供应的水量。

- 按用途分类

(1) 间接冷却用新水量

指在生产、生活过程中，冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新水量。

统计口径：不统计取自江、河、湖、海用于直流冷却的新水量。

(2) 工艺用新水量

指在生产、生活过程中，用于工艺目的（包括制造产品、洗涤处理、直接冷却及其科研、教学、实验、研究）而从各种水源补充的新水量。

(3) 锅炉用新水量

指为满足锅炉给水和锅炉水处理用水而从各种水源补充的新水量。

(4) 生活用新水量

指厂区、车间、部门为生活用水（包括各种杂用水），而从各种水源补充的新水量。

(5) 其他新水量

指为其他目的（如消防、绿化、基建、外供等），而从各种水源补充的新水量。

(二) 重复利用水量

指各用水单位在生产和生活中，循环利用的水量和直接或经过处理后回收再利用的水量之和。包括循环水量与串联水量。

注：重复利用水量在工业企业中称为工业用水重复利用量，在非工业非农业用水单位中称为城市公共用水重复利用量。

计算公式：

重复利用水量＝循环水量＋串联水量

（循环水量：指在确定的用水单元内，使用过的水无需处理或经过处理再用于该单元代替新水的水量。

计算公式：

循环水量=间接冷却水循环量+工艺水回用量+锅炉蒸汽冷凝水回用量+生活水回用量

1、间接冷却水循环量

指在间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的循环利用的水量。

统计口径：不统计电厂凝汽器冷却用循环水量。

2、工艺水回用量

指工艺用水中，从一个设备中流出又进入本设备回收利用的水量。

3、生活水回用量

指生活用水设施（如喷水池、游泳池等）中循环利用的水量。

4、锅炉蒸汽冷凝水回用量

指锅炉蒸汽冷凝水回收后用于锅炉本系统给水的水量。

5、串联水量

指确定的用水单元内，使用过的水被排出该单元后，不经处理或经处理再用于另一个单元的水量。包括锅炉蒸汽冷凝水串联利用量。

(三) 非常规水资源利用量

指雨水、海水、再生水等非常规水资源利用量。

统计口径：不含微咸水和矿坑水利用量。

计算公式：

非常规水资源利用量＝海水利用量＋雨水利用量+再生水利用量

1、海水利用量

指海水淡化、海水直接利用替代淡水资源的量。用于直流冷却的海水直接利用量，按其用水量的10%纳入非常规水资源利用量。

2、雨水利用量

指实施雨水集蓄利用工程后，实现雨水资源化利用的量。

3、再生水利用量

指水质符合工业用水、城市非饮用水、景观环境用水等不同用途回用标准，并加以利用的水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量。

(四) 锅炉产汽量

指一定的计量时间内，所有锅炉的产汽量总和。

每台锅炉产汽量计算：

若有蒸汽表，则按蒸汽表计量；若无蒸汽表，则按下列公式计算：

锅炉产汽量（吨）＝每小时锅炉产汽量（即锅炉吨位）（吨/小时）×锅炉工作小时数（小时）

(五) 用水重复利用率

指在一定的计量时间内，重复利用水量占总用水量（新水量与重复利用水量之和）的百分比。

计算公式：

| 用水重复利用率（%）＝ | 重复利用水量 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 新水量＋重复利用水量 |  |

注：用水重复利用率在工业企业中称为工业用水重复利用率，在非工业非农业用水单位中称为城市公共用水重复利用率。

1、间接冷却水循环率

指一定的计量时间内，间接冷却水循环量占间接冷却水总用量的百分比。

计算公式：

| 间接冷却水循环率（%）＝ | 间接冷却水循环量 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 间接冷却用新水量＋间接冷却水循环量 |  |

2、工艺水回用率

指在一定的计量时间内，工艺水回用量占工艺水总用量的百分比。

计算公式：

| 工艺水回用率（%）＝ | 工艺水回用量 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺用新水量＋工艺水回用量 |  |

3、锅炉蒸汽冷凝水回用率

指在一定的计量时间内，用于生产的锅炉蒸汽冷凝水回用量占锅炉产汽量的百分比

计算公式：

| 锅炉蒸汽冷凝水回用率（%）＝ | 锅炉蒸汽冷凝水回用量（立方米） | ×水密度（吨/立方米） | ×100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉产汽量（吨） |  |  |

4、生活用水回用率

指一定的计量时间内，生活用水回用量占生活用水总用量的百分比。

计算公式：

| 生活用水回用率（%）＝ | 生活用水回用量 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 生活用新水量＋生活用水回用量 |  |

(六) 水表计量率

1、二级水表计量率

指用水单位二级水表计量之和占一级水表计量之和的百分比。

计算公式：

| 二级水表计量率（%）＝ | 二级水表计量之和 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 一级水表计量之和 |  |

2、三级水表计量率

指用水单位三级水表计量之和占相应二级水表计量之和的百分比。

计算公式：

| 三级水表计量率（%）＝ | 三级水表计量之和 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 相应二级水表计量之和 |  |

(七)产值单耗

1、工业总产值（当年价格）指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

2、万元产值新水量

指一定的计量时间内，工业企业每生产一万元产值的产品需用的新水量（包括企业的生产、生活新水量）。

计算公式：

| 万元产值新水量（立方米/万元）＝ | 工业用新水量（立方米） |
| --- | --- |
|  | 工业总产值（万元） |

（八）单位产品新水量

指一定的计量时间内，每生产单位产品需要的新水量。

计算公式：

| 单位产品新水量（立方米/单位产品）＝ | 生产用新水量（立方米） |
| --- | --- |
|  | 产品总量 |

（九）节水项目

1、节水项目

指报告期用水单位完成的各项节水措施（节水工艺改造、节水设备改造、节水器具安装、堵漏等）。

2、节水项目日节水量

指用水单位完成节水项目后产生的日节水量。

计算公式：

节水项目日节水量＝节水项目完成前的日新水量－节水项目完成后的日新水量

3、节水项目资金投入

指用于节水项目的财政专项资金投入与自筹资金投入之和。

财政专项资金投入指各级财政用于节水项目的专项拨款。

自筹资金投入指企事业单位从历年积累中拿出一定的比例用于节水项目投资的资金。包括各企业、事业单位的自有资金和股份制企业通过发行股票筹集到的资金。